LUMIPLAN

Impasse Augustin Fresnel

44815 SAINT-HERBLAIN Cedex

Ce document est la propriété de LUMIPLAN.

Il doit être considéré comme confidentiel et ne peut être communiqué à un tiers sans autorisation

PRODUIT - PROJET

Cahier de Recette site

Lumiplan TRANSPORT – BE LOGICIEL

Cahier de recette

REFERENCE

Révisions

| Version | Pages | Chapitre | Objet de la révision |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Toutes | - | Création |

Validation

| Version | Date | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | {generatedDate} |  |  |  |

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4

1.	Domaine d’application	4

2.	Responsabilités	4

3.	Documents applicables	4

4.	Documents de référence	4

5.	Glossaire	5

RECETTE USINE	6

1.	Critère de validation	6

2.	Fiche de synthèse	7

3.	Moyens de tests	8

DÉROULEMENT DES TESTS	9

# INTRODUCTION

## Domaine d’application

Le projet vise à installer un serveur Frontal IV. Les fonctionnalités du système SIV attendues sont :

Gestion des données topologique et temps théorique Neptune,

Gestion des données temps-réel SIRI reçues de SIVIK,

Elaboration de l’information prochains passages aux arrêts,

Gestion de la messagerie texte de SIVIK,

Communication vers les BIV,

Supervision de l’état des équipements,

Historisation des alarmes techniques.

- Ce document est le procès-verbal de recette site concernant le Frontal IV déployé.

## Responsabilités

Ce document est :

Rédigé par le Responsable Système ;

Validé par le Responsable BE Logiciel ;

Approuvé par le Chargé d’Affaires.

La gestion de ce document (diffusion, mise à jour et application) est sous la responsabilité du Responsable Système. En cas de besoin d’évolution de ce document, la mise à jour du document et sa validation suivent les mêmes règles que pour l’édition initiale. Les demandes d’évolutions peuvent être présentées directement par le Responsable Système ou être demandées par le Responsable BE Logiciel.

## Documents applicables

| N° | Référence | Révision | Titre |
| --- | --- | --- | --- |

## Documents de référence

| N° | Référence | Titre |
| --- | --- | --- |

## Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| BIV | Borne d’Information Voyageur ou panneau d’information ou Afficheur |
| SAE | Système d’Aide à l’Exploitation |

# RECETTE USINE

## Critère de validation

Les points de contrôle sont regroupés par catégorie dans des tableaux décrits pages suivantes. Un tableau comporte 4 colonnes :

Désignation : Désignation du matériel et/ou des fonctions logicielles à contrôler

CF (conforme) : Colonne à cocher si la conformité est remplie

NC (non conforme) : Colonne à cocher si la conformité n’est pas remplie

Commentaire : A ajouter le cas échéant pour commenter la conformité/non-conformité du matériel ou de la fonction. Le commentaire N/A indique que le contrôle n’est pas applicable

Les anomalies sont classifiées. Il existe cinq niveaux de gravité :

Bloquant : bloque la réception de la phase correspondante ;

Majeur : ne bloque pas la réception de la phase correspondante mais doit être corrigée ;

Mineur : anomalie mineure pouvant être corrigée ultérieurement ;

Evolution : demande d’évolution par rapport à la spécification ;

N/A : non applicable.

## Fiche de synthèse

| Résumé et bilan des contrôles effectuÉs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Fiche | Résultat Conforme |  |  | Résultat Non Conforme |  | N/A |  | Non executé |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceptée, Sans Réserve : |  |  | Acceptée, Avec Réserve : |  |  |  | Refusée : |  |  |
| Réserves : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour LUMIPLAN (nom & signature) : |  |  |  |  | Pour le Client (nom & signature) : |  |  |  |  |

## Moyens de tests

# DÉROULEMENT DES TESTS

## Fiche 1 - Accès à l'IHM

| ID | 530 |
| --- | --- |
| Description | Valider l’acces à l’interface du SIV. |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder à l’interface web : | La console SIV est accessible en HTTP |
| 2 | Authentification : | Les modules Panneaux, Messages et Analyse sont présents. |
| 3 | Authentification : | Les modules Panneaux et Analyse sont présents. Le module Message n'est pas présent. |
| 4 | Authentification : | Les modules Panneaux et Message sont présents. Le module Analyse n'est pas présent. |
| 5 | Rafraichir l’interface web : | Un rafraichissement des données visualisées dans l’iHM est effectué. |

## Fiche 2 – Mise à jour de l'heure courante

| ID | 527 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler la mise à l'heure courante du serveur et des BIVs |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier la date et l’heure sur les bornes | L’heure affichée sur la borne est la même que celle sur le serveur. |
| 2 | Vérifier la date et l’heure sur le serveur | Le serveur est mis à l’heure sur la même heure que celle du serveur SAE |

## Fiche 3 - Contrôle des bornes

| ID | 529 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler le fonctionnement du module Panneau de l'IHM |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visualiser les panneaux : | La liste des panneaux est présente. 9 panneaux sont présents. |
| 2 | Éteindre un panneau : | Un message de confirmation apparaît. |
| 3 | Interroger un panneau : | Un message de confirmation apparaît. |
| 4 | Allumer un panneau : | Un message de confirmation apparaît. |
| 5 | Interroger un panneau : | Un message de confirmation apparaît. |
| 6 | Espionner un panneau : | Une fenêtre s’ouvre et affiche les informations transmises au panneau. |
| 7 | Effacer les messages : | Un message de confirmation apparaît. |
| 8 | Redémarrer un panneau : | Un message de confirmation apparaît. |
| 9 | Réinitialiser un panneau : | Un message de confirmation apparaît. |

## Fiche 4 - Consultations des messages

| ID | 528 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler le fonctionnement du module de gestion des messages de l'IHM |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visualiser les messages : | La bibliothèque de messages présente les messages. Pour chaque message est présenté : |
| 2 | Trier les messages : | La liste présentée est conforme au tri demandé. |
| 3 | Rechercher les messages : | La liste ne présente que les messages recherchés |
| 4 | Supprimer un message référencé : | Les cases à cocher n'apparaissent pas pour les messages référencés (Référence supérieur à 0) |
| 5 | Supprimer un message : | Les cases à cocher n'apparaissent pas pour les messages référencés. |
| 6 | Supprimer tous les messages : | Les cases à cocher n'apparaissent pas pour les messages référencés. Seuls les messages sans référence de la page visualisée sont sélectionnés. |
| 7 | Visualiser les diffusions de messages : | Pour chaque diffusion de message est présenté dans la liste : |
| 8 | Rechercher une diffusion | Seules les diffusions ayant un lien avec la saisie apparaissent au fur et à mesure dans la liste des diffusions. |

## Fiche 5 - Défauts des bornes

| ID | 526 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant ce contrôler le fonctionnement du module de gestion des défauts de l'IHM |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visualisation générale : | La liste des défauts est présentée ainsi : |
| 2 | Période : | Filtre la sélection sur une période donnée pour tous les afficheurs |
| 3 | Afficheurs : | La liste des défauts de l'afficheur est présentée |
| 4 | Historique : | La période de redémarrage correspond au défaut de transmission. |
| 5 | Tri : | Les données sont triées selon la colonne demandée. |
| 6 | Graphique : | Chaque courbe représente une série de données attachées à un afficheur : |

## Fiche 06 - Import des données de quais

| ID | 540 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de controler l'import des données des quais |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présence du fichier de quai : | Le système détecte l'absence du fichier d'import des données de quai. Les données de quai précédentes ne sont pas effacées de la base de données. |
| 2 | Détection du fichier de quai: | Le système détecte la présence du fichier d'import des données de quai. Les données de quai précédentes sont effacées de la base de données. Le fichier doit contenir toutes les données de la table des quais à chaque import. |
| 3 | Import du fichier de quai : | Le système détecte la présence du fichier d'import des données de quai. Les données de quai sont intégrées dans la base de données. |
| 4 | Vérification du format du fichier de quai : | Le système détecte la présence du fichier d'import des données de quai. Les données de quai précédentes ne sont pas modifiées dans la base de données. |

## Fiche 07 - Import des données topologiques et théoriques

| ID | 539 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler l'import des données théoriques et topologiques. |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présence des données topologiques et des temps théoriques : | Le système détecte l'absence de fichiers pour les lignes concernées. Les données théoriques et topologiques précédement importées pour ces lignes ne sont pas effacées de la base de données. |
| 2 | Présence des données topologiques et des temps théoriques : | Le système détecte l'absence de fichiers pour la ligne concernée. |
| 3 | Import des données topologiques et des temps théoriques : | Le système détecte la présence d'un fichier créé ou modifié et lance la procédure d'intégration du fihcier dans la base de données. |
| 4 | Vérification du format d'import des données topologiques et des temps théoriques : | Le système détecte la présence d'un fichier créé ou modifié et lance la procédure d'intégration du fihcier dans la base de données. |

## Fiche 08 - Import des données topologiques

| ID | 542 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler l'import des données topologiques. |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présence des données topologiques : | Le système détecte l'absence de fichiers pour les lignes concernées. Les données topologiques précédement importées pour ces lignes ne sont pas effacées de la base de données. |
| 2 | Présence des données topologiques : | Le système détecte l'absence de fichiers pour la ligne concernée. |
| 3 | Import des données topologiques : | Le système détecte la présence d'un fichier créé ou modifié et lance la procédure d'intégration du fihcier dans la base de données. |
| 4 | Vérification du format d'import des données topologiques : | Le système détecte la présence d'un fichier créé ou modifié et lance la procédure d'intégration du fihcier dans la base de données. |

## Fiche 09 - Gestion de requête check status

| ID | 538 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler qu'une alarme remonte à l'IHM en cas de rupture de communication entre le SIV et le SAE |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Déconnexion du SAE : | Contrôler que l'alarme signalant la perte de communication avec le SAE, est bien remontée et affichée dans l’IHM. |
| 2 | Connexion du SAE : | Contrôler que l'alarme précédente est désactivée. |

## Fiche 10 - Reception des temps d'attente

| ID | 536 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler la reception des temps d'attente à une BIV pour le trio (ligne/destination/Via) |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réception de temps d’attente réel : | L’affichage des temps d’attente réel est effectif sur le panneau. |
| 2 | Réception de temps d’attente réel : | L’affichage des temps d’attente réel est effectif sur le panneau. |
| 3 | Réception de temps d’attente théorique : | L’affichage des temps d’attente théorique est effectif sur le panneau. |
| 4 | Vérification de l'utilisation des quais | L’affichage des temps d’attente réel et théoriques est effectif sur le panneau. |

## Fiche 11 - Message de service

| ID | 531 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler l'affichage des messages de services : |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réception de temps d’attente « Proche » : | L’affichage des temps d’attente est effectif sur le panneau. Dans les deux cas que ce soit pour un départ théorique ou un départ réel : |
| 2 | Réception de temps d’attente « Dernier bus » : | L’affichage des temps d’attente est effectif sur le panneau. Dans les deux cas que ce soit pour un départ théorique ou un départ réel : |
| 3 | Réception de temps d’attente « Service terminé » : | L’affichage de la ligne / destination est effectif sur le panneau. Dans les deux cas que ce soit pour un départ théorique ou un départ réel : |
| 4 | Absence de réception de temps d’attente : | L’affichage de la ligne / destination pour les temps qui ne sont plus reçus est supprimée. |

## Fiche 12 - Reception des messages généraux et ligne

| ID | 537 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de valider la reception/transmission des messages généraux et lignes |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réception d’un message général : | Le message général s'affiche sur la borne. |
| 2 | Modification d’un message général : | Un seul message général peut être affiché sur le panneau. Le nouveau message panneau s'affiche sur la borne de test |
| 3 | Fin de validité d’un message général : | Le message général disparait du panneau de test une fois l’heure de fin de validité atteinte. |
| 4 | Réception d’un message ligne en temps théoriques : | Le message ligne apparait sur les panneaux concernés par la ligne en question. |
| 5 | Réception d’un message ligne en temps réels : | Le message ligne apparait sur les panneaux concernés par la ligne en question. |
| 6 | Suppression d’un message ligne : | Les messages disparaissent des panneaux |

## Fiche 13 - Gestion de la reprise

| ID | 534 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler que le SIV est capable de reprendre l'envoi de trame à une borne si celui-ci a été interrompu. |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Déconnexion de la borne : | Dans l’IHM du SIV la borne apparaît avec un défaut « Communication » |
| 2 | Réception d’un message général : | blablabla |
| 3 | Connexion de la borne : | Dans l’IHM du SIV la borne n’apparaît plus avec un défaut « Communication ». |

## Fiche 14 - Gestion du changement de journée

| ID | 533 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de contrôler la réinitialisation de la BIV et la transmission du paramétrage de la BIV, au moment du changement de journée |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestion du changement de journée : | Consulter dans le log /u/ocean/logs/Ocean Plugs Tethys.log que le panneau s’est bien réinitialisé le matin à 3h00 : |

## Fiche 15 - Administration du système

| ID | 535 |
| --- | --- |
| Description | Test permettant de valider l'administration du SIV |

| Conforme | Non conforme | N/A | Non exécuté |
| --- | --- | --- | --- |

Statut :

|  | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Création d'un nouveau panneau : | La liste des panneaux et modules est présentée. |
| 2 | Modification de la description d'un panneau : | La liste des panneaux et modules est présentée. |
| 3 | Supression d'un panneau : | La liste des panneaux et modules est présentée. |
| 4 | Visualiser et purger l'historique des états : | La liste des états courants des panneaux est présentée. Les états et actions sont conservés sur 1 semaine. |
| 5 | Visualiser et purger l'historique des défauts : | La liste des défauts courants des panneaux est présentée. Les défauts sont conservés sur 13 mois. |
| 6 | Archiver la base de données : | La base de données est archivée. |
| 7 | Restaurer une sauvegarde : | La base de données est restaurée. |
| 8 | Présence de fichiers de logs : | siv.log et sae.log : traces des traitements du serveur SIV. Les logs sont répartis dans 15 fichiers de 300 Mo tournant |